프로그램 동작 사양서

BK7258 LVGL v9 발효숙성 제어기 — bk_avdk_smp706

작성일: 2026-07-06   작성: ㈜티온

1. 개요

본 문서는 BK7258 듀얼코어(ARM Cortex-M33 AP+CP) 기반 발효숙성 냉장고 제어기의 펌웨어 동작 사양을 정의합니다. 상위 UI는 LVGL v9 프레임워크로 구현되며, 하위 MCU(발효숙성 제어 보드)와 RS-485 UART 통신(9600 bps)으로 연동됩니다.

2. 하드웨어 사양

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 메인 SoC | Beken BK7258 (ARM Cortex-M33 Dual-core, AP+CP) |
| AP 클럭 | 320 MHz |
| CP 클럭 | 160 MHz |
| 디스플레이 | 7인치 TFT LCD, 1024×600 RGB 해상도 |
| 터치 컨트롤러 | GT911 (I2C, 정전식 멀티터치) |
| RTC | DS1338Z (I2C), BK7258 AON RTC (폴백) |
| UART (MCU 통신) | UART_ID_2, GPIO_30(RX)/GPIO_31(TX), RS-485, 9600 bps, 8N1 |
| 저장소 | LittleFS (설정 플래시), VFS (이미지 파일시스템) |
| UI 프레임워크 | LVGL v9 |
| 개발 환경 | Armino SDK (Docker), CMake/Ninja, GCC ARM |

3. 소프트웨어 구조

3.1 화면 목록

| 화면 ID | 화면명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| activitymain | 메인 (대기) | 현재 온도·습도·동작 상태 표시, 잠금 해제 진입점 |
| automode | 자동운전 설정 | 냉동·해동·발효1·발효2 파라미터 및 완료시각 입력 |
| automodestart | 자동운전 진행 | 각 단계별 GIF 애니메이션 및 잔여시간 표시 |
| automodeend | 자동운전 완료 | 운전 완료 알림, 기록 저장 |
| autodrymode | 자동건조 설정/진행 | 건조 온도·시간 설정 및 잔여시간 표시 |
| manualmodestart | 수동운전 진행 | 냉동/해동/발효 수동 제어, 과발효방지 저온발효 |
| memorymode | 메모리 모드 | 최대 12슬롯 운전 파라미터 저장·불러오기 |
| settingmode | 설정 메뉴 | 언어·단위·비밀번호·시간·세부설정 진입 |
| settingmodelanguage | 언어 설정 | 한국어 / 중국어 / 영어 전환 |
| settingmodedegree | 온도 단위 | °C / °F 전환 |
| settingmodetime | 시간 설정 | RTC 날짜·시간 설정 (키패드 입력) |
| detailsetting* | 세부 설정 (5종) | 온도·습도·제상·댐퍼·시간 세부 파라미터 |
| settingmoderecord | 운전 기록 | 완료된 운전 이력 조회 |
| popuptime | 시간 입력 팝업 | 완료 날짜·시간 직접 입력 |
| popupconnectionerror | 연결오류 팝업 | MCU UART 통신 오류 알림 |
| popuperror | 오류 팝업 | 센서·하드웨어 오류 코드 표시 |
| popuppassword | 비밀번호 팝업 | 세부설정 진입 비밀번호 확인 |
| settingmodetest | 하드웨어 테스트 | 컴프레셔·팬·히터 등 개별 출력 ON/OFF 테스트 |

3.2 운전 모드 코드

| 코드 | 모드명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| OP_MODE_FREEZE (0) | 냉동 | 온도 -15~0°C, 설정 시간 동안 냉각 |
| OP_MODE_DEFROST (1) | 해동 | 온도 0~23°C, 설정 시간 동안 해동 |
| OP_MODE_FERM1 (2) | 발효 1 | 온도 15~40°C, 습도 설정, 1차 발효 |
| OP_MODE_FERM2 (3) | 발효 2 | 온도 15~40°C, 습도 설정, 2차 발효 |
| OP_MODE_DRY (4) | 자동건조 | 온도 35~45°C(C기준), 습도 설정, 건조 |

4. MCU-AP UART 통신 프로토콜

RS-485 반이중 통신, 9600 bps, 8N1. AP가 주기적으로 TX 후 RX 대기하는 마스터 역할.

4.1 프레임 구조

| 바이트 | 내용 |
| --- | --- |
| [0] STX | 0xAA (Start of Frame) |
| [1] LEN | 페이로드 바이트 수 |
| [2] CMD | 명령 코드 |
| [3..N] DATA | 페이로드 데이터 |
| [N+1] CHKSUM | 단순 합 체크섬 (CMD+DATA) |

4.2 주요 명령 코드

| 방향 | CMD | 명령명 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| AP→MCU | 0x10 | SETDATA | 세부설정 전송 (23바이트 파라미터) |
| AP→MCU | 0x11 | CONDATA | 연결 확인 및 현재 파라미터 조회 |
| AP→MCU | 0x30 | CHANGE_SETTING | 운전 파라미터 변경 (냉동·해동·발효 설정) |
| AP→MCU | 0x31 | FIRST_START | 최초 운전 시작 명령 |
| AP→MCU | 0x33 | STATUS | 상태 조회 (X0~X5 운전단계 지정) |
| AP→MCU | 0x50 | HW_TEST | 하드웨어 출력 테스트 |
| MCU→AP | 0x20 | SETDATA_ACK | 세부설정 수신 확인 + 현재 저장값 반환 |
| MCU→AP | 0x21 | CONDATA_ACK | 연결 확인 응답 |
| MCU→AP | 0x40 | CHANGE_ACK | 설정 변경 ACK/NACK |
| MCU→AP | 0x41 | FIRST_ACK | 최초 시작 ACK/NACK |
| MCU→AP | 0x43 | STATUS_RESP | 현재 상태 (온도·습도·잔여시간·에러 등) |
| MCU→AP | 0x52 | DRY_COMPLETE | 자동건조 완료 알림 |
| MCU→AP | 0x60 | HW_TEST_RESP | 하드웨어 테스트 결과 |

5. 운전 시퀀스

5.1 자동운전 시퀀스

| 단계 | 설명 |
| --- | --- |
| 1. 설정 입력 | automode 화면에서 냉동·해동·발효1·발효2 파라미터 및 완료 목표 시각 입력 |
| 2. 시작 명령 | 0x10 SETDATA → 0x31 FIRST_START (또는 0x30 CHANGE_SETTING) 전송 |
| 3. MCU ACK 대기 | 0x41 FIRST_ACK(0x4F) 수신 → operation=true, 운전 진행 화면(automodestart) 전환 |
| 4. 상태 폴링 | 0x33 STATUS 주기적 전송 → 0x43 STATUS_RESP 수신 (온도, 잔여시간, 현재단계) |
| 5. 단계 전환 | MCU saveoperation[current] 변화로 냉동(0)→해동(1)→발효1(2)→발효2(3) 감지 |
| 6. 과발효방지 | DetailOverFermentationOnOff=ON 시 발효2 완료 후 저온발효 모드 자동 진입 |
| 7. 완료 처리 | 모든 단계 완료 → automodeend 화면, 운전 기록 저장, 부저 알림 |

5.2 자동건조 시퀀스

| 단계 | 설명 |
| --- | --- |
| 1. 설정 입력 | autodrymode 화면에서 건조 온도(35~45°C), 습도, 시간 입력 (최소 10분) |
| 2. 시작 명령 | 0x10 SETDATA → 0x31 FIRST_START 전송 |
| 3. 상태 폴링 | 0x33 STATUS 주기 전송 → 잔여시간 갱신 표시 |
| 4. 완료 처리 | MCU 0x52 수신 또는 설정 시간 경과 → 완료 화면 전환, 부저 알림 |

5.3 정전복구 시퀀스

전원 재인가 시 black_out_checking=true로 초기화. SETDATA(0x10) 생략 후 CONDATA(0x11)→STATUS X0 전송으로 MCU 잔여 운전 정보 조회. saveoperation 값에 따라 해동/발효1/발효2 중 적절한 단계부터 재개.

6. 주요 운전 파라미터

6.1 기본 운전 파라미터 (사용자 설정)

| 파라미터 | 범위 (°C) | 범위 (°F) | 기본값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 냉동 온도 | -15 ~ 0°C | 5 ~ 32°F | -10°C |
| 해동 온도 | 0 ~ 23°C | 32 ~ 73°F | 2°C |
| 발효1 온도 | 15 ~ 40°C | 59 ~ 104°F | 20°C |
| 발효1 습도 | — | — | 70% |
| 발효2 온도 | 15 ~ 40°C | 59 ~ 104°F | 33°C |
| 발효2 습도 | — | — | 80% |
| 건조 온도 | 35 ~ 45°C | 95 ~ 113°F | 35°C |
| 건조 습도 | — | — | 20% |

6.2 세부 설정 파라미터 (비밀번호 보호)

| 파라미터 키 | 설명 | 기본값 |
| --- | --- | --- |
| DetailDefrostOnOff | 제상 기능 ON/OFF | ON |
| DetailDefrostTime | 제상 간격 (분) | 6 |
| DetailDefrostReturnTemp | 제상 복귀 온도 (°C) | 10 |
| DetailTempOd | 온도 편차 (°C) | 1.5 |
| DetailFermentationTempOd | 발효 온도 편차 (°C) | 3.0 |
| DetailHumidityOd | 습도 편차 (%) | 3 |
| DetailOverFermentationOnOff | 과발효방지 ON/OFF | OFF |
| DetailOverFermentation | 과발효방지 시간 (분) | 30 |
| DetailDamperOnSol | 댐퍼 ON 솔레노이드 시간 (ms) | 120 |
| DetailDamperOffSol | 댐퍼 OFF 솔레노이드 시간 (ms) | 120 |
| DetailFan | 팬 ON/OFF 설정 | OFF |
| DetailPassword | 세부설정 비밀번호 | 71960 |

7. 메모리 모드

최대 12슬롯의 운전 파라미터 저장·불러오기 기능. 각 슬롯에 18개 항목 저장.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 슬롯 수 | 12슬롯 (페이지당 4슬롯 × 3페이지) |
| 저장 항목 수 | 18개 (가동일자, 냉동온도, 해동온도, 발효1 온도·습도·시간, 발효2 온도·습도·시간, 건조 온도·습도·시간, 해동 시간 등) |
| 가동일자 | 완료 목표일시 기준 달력 날짜 차이 (자정 기준 비교, 오늘=0, 다음날=1, ...) |
| 저장 방식 | LittleFS 플래시 영구 저장 |

8. 오류 처리

| 오류 유형 | 감지 조건 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| UART 통신오류 | s_comm_error_count >= 10 (무응답/파싱오류) | 연결오류 팝업 표시 (error_cut=true) |
| UART 자동복구 | s_comm_error_count == 60 | hal_uart_close→open, STATUS 재시도, 60사이클 반복 |
| 센서 오류 | MCU 0x43 패킷 error_flags 비트 검출 | 오류 팝업(popuperror) 표시, 에러 코드 표시 |
| 패킷 파싱 오류 | 체크섬 불일치 또는 STX 없음 | s_comm_error_count 증가, 로그 기록 |
| 잠금 상태 | lock=true (사용자 설정) | 모든 입력 무시, 잠금 해제 UI만 활성 |

9. 다국어 및 온도 단위 지원

| 항목 | 지원 사양 |
| --- | --- |
| 지원 언어 | 한국어 (기본) / 중국어 / 영어 |
| UI 이미지 | 언어별 이미지 파일 (keypad_china.jpg, tempbox_zero_english.png 등) |
| 온도 단위 | °C (기본) / °F (표시 변환, 저장은 °C 기준) |
| °F 변환 범위 | 냉동 5~32°F, 해동 32~73°F, 발효 59~104°F, 건조 95~113°F |
| 설정 저장 | °F 표시 중에도 내부 저장은 항상 °C |

10. 주요 화면 전환 흐름

[ 메인 화면 ] ─── 자동운전 버튼 ───→ [ 자동운전 설정 ] ─── START ───→ [ 자동운전 진행 ]

└── 완료 ───→ [ 자동운전 완료 ]

[ 메인 화면 ] ─── 건조 버튼 ──────→ [ 자동건조 설정 ] ─── START ───→ [ 자동건조 진행 ]

[ 메인 화면 ] ─── 수동운전 버튼 ──→ [ 수동운전 진행 ]

[ 메인 화면 ] ─── 설정 버튼 ──────→ [ 설정 메뉴 ] ──→ 언어 / 단위 / 시간 / 세부설정 / 기록

[ 메인 화면 ] ─── 메모리 버튼 ────→ [ 메모리 모드 ] ── 불러오기 ──→ [ 자동운전 설정 ] (파라미터 자동 입력)