개발 완료 보고서

BK7258 LVGL v9 발효숙성 제어기 — bk_avdk_smp706

보고일: 2026-07-06   ㈜티온

1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | BK7258 발효숙성 냉장고 제어기 펌웨어 |
| 최종 버전 | bk_avdk_smp706 (Release) |
| 개발 기간 | 2025년 ~ 2026년 7월 |
| 대상 하드웨어 | BK7258 QFN88, 7인치 TFT LCD 1024×600, GT911 터치, DS1338Z RTC |
| 개발 언어 | C (C11), CMake/Ninja 빌드 시스템 |
| UI 프레임워크 | LVGL v9 (Light and Versatile Graphics Library) |
| MCU 통신 | RS-485 UART 9600bps, 전용 2-way 프로토콜 (STX+CMD+DATA+CHKSUM) |
| 납품처 | 뉴로시스㈜ |

2. 개발 범위

2.1 UI 화면 구현

총 22개 화면(activitymain, automode, automodestart, automodeend, autodrymode, manualmodestart, memorymode, settingmode 계열, detailsetting 5종, popup 5종, settingmodetest 등) LVGL v9로 구현.

2.2 MCU 통신 모듈

uart_comm.c: Android SerialComm.java 로직을 C로 이식. S_INIT_WAIT→S_TX→S_WAIT_RX 상태머신, TX/RX 프레임 파싱, 에러 카운팅, 자동복구, PSRAM 진단 로그.

2.3 설정 영속화

settings.c: LittleFS 기반 87개 설정 키-값 영속 저장. bk_set_env_enhance() 플래시 API, 변경분 청크 단위 저장.

2.4 정전복구 로직

main_activity.c: 전원 재인가 시 이전 운전 단계·잔여시간 복원. 냉동/해동/발효 단계별 분기, 새 완료시각 재계산.

3. 주요 개선 내역 (bk_avdk_smp622 대비)

3.1 크래시 수정 (1건)

| ID | 현상 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRASH-1 | 언어 전환 시 MemFault 크래시 (rr:0x12, MMFAR=0x7) | lv_obj_del()이 SCREEN_UNLOAD_START를 우회 → prewarm 타이머·GIF 애니메이션 타이머가 삭제된 LVGL 객체에 접근 | automodestart_lang_invalidate() 신설, 타이머 명시적 정지·포인터 NULL 초기화 |

3.2 버그 수정 (5건)

| ID | 현상 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-1 | MCU 무응답 시 연결오류 팝업 미표시 | hal_notify_comm_error()가 BK7258에서 no-op, error_cut 미설정 | 임계값(10회) 도달 시 error_cut=true 명시적 설정, 로그 스팸 제거 |
| BUG-2 | 자동건조 시작 직후 잔여시간 플리커 (3:00→0:00→3:00) | 0x41 ACK 전 MCU의 remain=0:00 STATUS가 설정값 덮어씀 | _starting 가드 추가 — MCU 0:00 remain 무시 조건 |
| BUG-3 | 전원 인가 후 Detail 설정 초기화 | MCU cold-start 시 sv1[]=0 → flash 사용자 설정을 0/'OFF'로 덮어씀 | has_valid 플래그: sv1[N]>0일 때만 갱신, cold-start 시 save 금지 |
| BUG-4 | 메모리 모드 가동일자 오산정 (24h→2일) | (diff_seconds/86400)+1 — 초 나눗셈으로 25h=2일 계산 | 자정 기준 날짜 경계 비교로 변경 (달력 날짜 차이) |
| BUG-5 | 정전복구 단계 오판 (발효1 잘못 재개) | originCompleteYear 기반 diff_sec이 과거 시각에서 음수로 오판 | check_min 방식 — 잔여 해동 가능 시간 직접 계산 |

3.3 기능 추가 (3건)

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FEAT-1 | UART 통신오류 자동 복구 | 60회 무응답 시 hal_uart_close→open + S_INIT_WAIT 리셋. 전원 재시작 불필요. MCU 정상 응답 시 팝업 자동 해제. |
| FEAT-2 | 화씨(°F) 온도 단위 지원 | C/F 분기 클램핑, 화면 로드 시 C→F 변환 표시, 저장 시 F→C 역변환, stale 값 자동 정규화. |
| FEAT-3 | 과발효방지 기능 (AutoModeOver) | 발효2 완료 후 DetailOverFermentationOnOff=ON 시 저온발효 모드 자동 진입, MCU 0x34 수신 시 종료. |

3.4 UI 개선 (3건)

| ID | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| UI-1 | Roller 색상 개선 | 선택 0x333333 / 미선택 0xCCCCCC, 폰트 90→72/72→66, LV_OPA_50 제거 |
| UI-2 | 다국어 이미지 대응 | keypad/tempbox 이미지 언어·화씨 접미사 동적 선택 |
| UI-3 | 완료시간 상한 추가 | 현재시각+10일 초과 완료시각 입력 방지 (Android 동일 조건) |

3.5 아키텍처 개선 (4건)

| ID | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ARCH-1 | ui_config.h 신설 | 빌드 타임 플래그 (애니메이션 on/off, BG 이미지/단색, IMGTIME 로그) |
| ARCH-2 | BG canvas 영구 버퍼 | bg.jpg 최초 1회 JPEG decode → raw RGB565 재사용, 화면 전환 속도 개선 |
| ARCH-3 | 진단 로그 강화 | PSRAM free 모니터링, HEX 패킷 덤프, g_uart_rx_seq 중복 갱신 방지 |
| ARCH-4 | device_state.h 구조체 확장 | 과발효방지 상태 3개 필드, MCU 경과시간 2개 필드, MEMORY_ITEMS 15→18 |

4. 검증 및 테스트 결과

| 테스트 항목 | 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 언어 전환 크래시 | 자동운전 진행 중 언어 전환 반복 | 정상 (크래시 미발생) ✓ |
| 연결오류 팝업 | UART 케이블 분리 → 10사이클 대기 | 팝업 표시 정상 ✓ |
| UART 자동복구 | UART 분리 60사이클 → 재연결 | 팝업 해제·정상 통신 복귀 ✓ |
| 자동건조 플리커 | 자동건조 시작 직후 잔여시간 모니터링 | 0:00 깜빡임 없음 ✓ |
| 자동운전 전체 사이클 | 냉동→해동→발효1→발효2 완료 확인 | 각 단계 정상 전환 ✓ |
| 정전복구 (해동 중) | 해동 단계 중 전원 Off→On | 해동 잔여시간부터 재개 ✓ |
| 정전복구 (발효 중) | 발효1 단계 중 전원 Off→On | 발효1부터 재개 ✓ |
| 메모리 저장·불러오기 | 12슬롯 저장·불러오기 반복 | 파라미터 정상 복원 ✓ |
| 화씨 모드 | °C↔°F 전환 후 운전 파라미터 확인 | 변환 및 저장 정상 ✓ |
| 과발효방지 | DetailOverFermentationOnOff=ON 자동운전 | 저온발효 진입 정상 ✓ |
| 다국어 전환 | 한국어→중국어→영어 전환 반복 | 이미지 및 텍스트 정상 ✓ |
| 가동일자 계산 | 다음날 완료일 메모리 저장 확인 | 1일 정상 표시 ✓ |

5. 납품 파일 구성

| 경로 | 내용 |
| --- | --- |
| bk_avdk_smp706/ap/ | AP 코어 소스 (컴포넌트, LVGL UI, UART 통신) |
| bk_avdk_smp706/cp/ | CP 코어 소스 (WiFi, BT 드라이버) |
| bk_avdk_smp706/projects/lvgl/korea_test/ | 프로젝트 설정, 이미지 애셋, VFS 패키지 |
| bk_avdk_smp706/tools/ | 빌드 도구 (armino toolchain, BKFIL 플래서) |
| bk_avdk_smp706/RELEASENOTE.md | 버전 대비 개선 내역 (smp622→smp706) |
| bk_avdk_smp706/프로그램동작사양서.docx | 본 프로그램 동작 사양서 |
| bk_avdk_smp706/개발완료보고서.docx | 본 개발 완료 보고서 |